目录

外观:	2

主界面:	3

点火:	3

传感器	5

执行器	6

总线	7

汽修套件	8

负载测试	9

示波器	10

通道1	10

触发(TRIG)	12

时基(HORI)	12

标尺	13

菜单(MENU)	13

恢复出厂和自校准	14

参数显示	15

万用表	15

设置	16

智能触发	16

截图预览	16

波形浏览	17

参数说明	18

外观:

主界面:

开机进入主界面,可以通过各个子菜单使用不同的功能.

点火:

点火菜单的主要功能,就是帮助客户快速的,设置示波器常用的点火信号参数.

点火菜单下按键功能:

OK       确定

↑↓     选择功能

返回     返回上级菜单

例程1:

选择了初级点火,OK键确定后,会有相应的注意事项提示:

此时再次按下OK键,即可进入波形测试(也可以按下返回键回到上级菜单)

例程2(电流钳的使用):

选择了初级点火(电流),OK键确定进入示波器后:

注:此时示波器界面的相关参数值,已经调整为电流单位 A,所有电流参数可直接读取.

传感器

传感器菜单的主要功能,就是帮助客户快速的,设置示波器常用的传感器信号参数.

传感器菜单下按键功能:

OK       确定

↑↓     选择功能

返回     返回上级菜单

例程:

选择油门踏板的滑动电阻式,OK键确定后,会有相应的注意事项提示:

说明:此为单通道设备,油门踏板为双线输出,要观察双线需使用2022Q.

此时再次按下OK键,即可进入波形测试(也可以按下返回键回到上级菜单)

执行器

执行器菜单的主要功能,就是帮助客户快速的,设置示波器常用的执行器信号参数.

执行器菜单下按键功能:

OK       确定

↑↓     选择功能

返回     返回上级菜单

例程:

选择电磁阀,OK键确定后,会有相应的注意事项提示:

此时再次按下OK键,即可进入波形测试(也可以按下返回键回到上级菜单)

总线

总线菜单的主要功能,就是帮助客户快速的,设置示波器常用的总线信号参数.

总线菜单下按键功能:

OK       确定

↑↓     选择功能

返回     返回上级菜单

例程:

选择can bus,OK键确定后,会有相应的注意事项提示:

说明:此为单通道设备,油门踏板为双线输出,要观察双线需使用2022Q.

此时再次按下OK键,即可进入波形测试(也可以按下返回键回到上级菜单)

汽修套件

汽车套件菜单的主要功能,就是帮助客户在使用指定的配件时,快速的设置示波器的相关参数.

汽车套件菜单下按键功能:

OK       确定

↑↓     选择功能

返回     返回上级菜单

例程:

选择发动机汽缸压力,OK键确定后,会有相应的注意事项提示:

此时再次按下OK键,即可进入波形测试(也可以按下返回键回到上级菜单)

注:此时示波器界面的相关参数值,已经调整为压力单位 Bar,所有压力参数可直接读取.

负载测试

汽车负载测试主要是测试汽车电路,在大负载的情况下是否供电充足.

检测汽车电路供电是否正常.

使用万用表笔搭载电源线的正反端.

如果供电满足当前负责的需求则蜂鸣器长响,同时显示绿字

如果供电满不能足当前负责的需求则蜂鸣器报警,同时闪烁红字

示波器

在主菜单中选择示波器后,就会进入到自定义示波器界面.

示波器的功能按键分类如下:

通道1

按键通道1按键就进入了通道菜单

在通道1按键下,功能键功能如下:

F1		通道1显示开关

F2		单位数字x1,x10,x100选择

F3		交直流耦合选择

OK		参照波形A,B打开的情况下,保存参照波形

←		CH1移动

→		CH1移动

↑		CH1档位调节

↓		CH1档位调节

再次按下通道1按键就进入了通道单位显示菜单

在通道1按键下,功能键功能如下:

F1		通道1单位选择(电压,电流,压力)

F2		无效

F3		无效

OK		参照波形A,B打开的情况下,保存参照波形

←		CH1移动

→		CH1移动

↑		CH1档位调节

↓		CH1档位调节

触发(TRIG)

第一次按下TRIG-MATH键进入触发菜单

在触发菜单下,功能键功能如下:

F1		上升沿下降沿触发选择

F2		选择触发CH1

F3		选择自动触发,正常触发还是单次触发

OK		参照波形A,B打开的情况下,保存参照波形

←		触发移动(智能触发关闭的情况下)

→		触发移动(智能触发关闭的情况下)

↑		无效

↓		无效

时基(HORI)

按下时基键进入如下菜单:

在时基菜单下,功能键功能如下:

F1		标尺显示与否

F2		标尺的对象是CH1

F3		标尺的单位(时间,电压或电流或压力)

OK		参照波形A,B打开的情况下,保存参照波形

←		触发基准点移动

→		触发基准点移动

↑		时基调节

↓		时基调节

标尺

在时基菜单下选择打开光标,就进入了标尺菜单:

界面做上脚会显示标尺1,2的参数

在时基菜单下,功能键功能如下:

F1		标尺显示与否

F2		标尺的对象是CH1

F3		标尺的单位(时间,电压或电流或压力)

OK		参照波形A,B打开的情况下,保存参照波形

←		标尺1移动

→		标尺1移动

↑		标尺2移动

↓		标尺2移动

菜单(MENU)

第一次按下菜单键,进入如下界面

在菜单下,功能键功能如下:

F1		参照波形A或B

F2		参照波形保存CH1

F3		参照波形A或B是否打开

OK		参照波形A,B打开的情况下,保存参照波形

←		无效

→		无效

↑		无效

↓		无效

第二次按下菜单键,进入如下界面

在菜单下,功能键功能如下:

F1		进入恢复出厂的菜单

F2		CH1波形是否反相

F3		无效

OK		参照波形A,B打开的情况下,保存参照波形

←		无效

→		无效

↑		无效

↓		无效

恢复出厂和自校准

在菜单中选择了恢复出厂,进入到如下菜单

在菜单下,功能键功能如下:

F1		无效

F2		自校准

F3		确认恢复出厂设置

OK		参照波形A,B打开的情况下,保存参照波形

←		无效

→		无效

↑		无效

↓		无效

(注:自校准时不能接入任何外界设备,确保通道断开!)

参数显示

按下参数键,就会在屏幕的右上角显示各通道的参数:

Vmin  	最小电压(会随相关通道的单位变化而显示,电流,压力)

Vmax	最大电压(会随相关通道的单位变化而显示,电流,压力)

VPP		幅度值	(会随相关通道的单位变化而显示,电流,压力)

PWM	占空比

万用表

F1		选择直流电压或交流电压

F2		选择电阻或二极管

F3		选择通断或电容

←		无效

→		无效

↑		无效

↓		无效

设置

设置选项说明:

语言      目前支持5种语言(中文,英文,俄文,西班牙文,葡萄牙文)

声音      选择开启或关闭按键声音

背光	  屏幕亮度调节 1-5级

智能触发  开启或关闭智能触发

截图预览  本地查看之前的截图

波形浏览  本地查看之前保存的波形

智能触发

开启智能触发的情况下,在示波器中,当波形满足触发条件时,触发箭头会自动寻找合适的触发点,进行触发.省去了手动调节的步骤.

此功能只在自动触发的模式下有效,正常触发和单次触发不支持此功能!

截图预览

本设备支持一键截取当前屏幕的功能.

长按参数键2秒,会听到滴滴2声蜂鸣器响,后台开始截图,截图完成后,会弹出自定义截图编号的对话框.

编辑好编号后(目前支持0-7最大8张图片),ok键保存.

截图完成后,在设置中选择截图预览,并进入可以看到当前已有的截图.

在此界面下,可以通过ok键来本地查看已截图片,也可以用F1键删除图片.

波形浏览

在示波器模式下,本设备支持一键保存当前波形的功能.

长按OK键2秒,会弹出自定义波形编号的对话框.

编辑好编号后(目前支持0-29最大30组波形),ok键保存.

波形保存完毕后,可以在设置的波形浏览中查看当前已保存的波形.

在此界面下,可以看到保存波形的预览图,同时可以OK键选择查看波形,选择查看波形后

会将波形的所有数据复现在示波器中,示波器可以对波形进行任意操作.

参数说明

示波器参数

通道数:           1

最大实时采样率:   单通道时CH1 200MSa/s

带宽:             单通道时 50M

垂直分辨率:       8位

垂直档位:         10mV - 5V (探头x1)  100mV - 50V (探头x10)

1,2,5步进

阻抗:             1MΩ 25pF

耦合:             直流,交流

显示模式:         Y-T

输入电压:         40V(探头x1 )  ;400V(探头x10);

使用高压探头,最大电压由探头质量决定

时基范围:         12.5ns - 5s

100ms - 5s 为扫描模式(scan)

存储深度:        每通道3K

触发模式:        自动,正常和单次

触发类型:        上升沿,下降沿

自动检测:        50Hz - 20MHz

光标测量:         时间,电压,电流,压力(手动模式)

可记录对比波形:   2

截图功能:        支持

自校准:			支持

可截图数量      7

可保存波形数量  30

万用表参数

计数值            4000计数

直流电压          0 - 1000V      (CAT II 区域)

交流电压		  0 - 750V		(CAT II 区域)

电阻			  0 - 40.00MΩ

电容              0 - 100μF     (在100μF是充电时间在30秒以上)

二极管			  0 - 1.5V

通断检测          低于30Ω时发声