目录

1参数	2

1.1示波器参数	2

1.2信号输出参数	3

1.3专业万用表参数	4

1.4电磁阀驱动盒参数	4

2示波器使用指南	4

2.1控制按键	4

2.2主界面	5

2.3 通道控制菜单	5

2.4 触发控制菜单	6

2.5 时基控制菜单	7

2.6 功能菜单	8

2.7 示波器控制说明	9

3 信号模拟	10

4 万用表	12

5 辅助功能说明	13

5.1设置参数	13

5.2 一键截图	13

5.3 一键保存波形	14

5.4一键保存对比波形	14

6设备使用要点	14

6.1示波器要点	14

6.2信号发生器要点	14

6.3专业万用表要点	15

7软件升级	15

7.1内置U盘	15

7.2固件升级	15

8 JDS100A,JDS100B某些功能需要用户额外购买配件实现	16

9 JDS100B电磁阀驱动盒使用说明	16

●JDS100A和JDS100B为车用型号参数及配置区别参见参数对比表格.

●JDS100C为通用型号.

1参数

1.1示波器参数

| 型号 | JDS100A（汽修款） | JDS100B（汽修款） | JDS100C（普通款） |
| --- | --- | --- | --- |
| 语言 | 中,英,俄,西班牙,葡萄牙 | 中,英,俄,西班牙,葡萄牙 | 中,英,俄,西班牙,葡萄牙 |
| 通道数 | 1 | 1 | 1 |
| 最大实时采样率 | 5MSa/s | 5MSa/s | 5MSa/s |
| 带宽 | 1M | 1M | 1M |
| 垂直分辨率 | 12位 | 12位 | 12位 |
| 垂直档位 | 200mV - 50V 1,2,5步进 | 200mV - 50V 1,2,5步进 | 200mV - 100V 1,2,5步进 |
| 阻抗 | 1MΩ 25pF | 1MΩ 25pF | 1MΩ 25pF |
| 输入电压 | 小于600V 使用高压探头,最大电压由探头质量决定 | 小于600V 使用高压探头,最大电压由探头质量决定 | 小于600V 使用高压探头,最大电压由探头质量决定 |
| 时基范围 | 250ns - 5s 100ms - 5s 为扫描模式(scan) | 250ns - 5s 100ms - 5s 为扫描模式(scan) | 250ns - 5s 100ms - 5s 为扫描模式(scan) |
| 存储深度 | 3K | 3K | 3K |
| 触发模式 | 自动,正常 | 自动,正常 | 自动,正常 |
| 自动检测 | 50Hz - 1MHz | 50Hz - 1MHz | 50Hz - 1MHz |
| 光标测量 | 时间,电压,电流,压力(手动模式) | 时间,电压,电流,压力(手动模式) | 时间,电压,电流,压力(手动模式) |
| 可记录对比波形 | 2 | 2 | 2 |
| 截图功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 自校准 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 可截图数量 | 7 | 7 | 7 |
| 可保存波形数量 | 30 | 30 | 30 |
| 电磁阀驱动盒 | 无 | 无 | 有 |

1.2信号输出参数

| 型号 | JDS100A（汽修款） | JDS100B（汽修款） | JDS100C（普通款） |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道数 | 1 | 1 | 1 |
| 频率 | 0.1Hz - 10KHz 最小分辨率1/1000 | 0.1Hz - 10KHz 最小分辨率1/1000 | 0.1Hz - 10KHz 最小分辨率1/1000 |
| 幅度 | 0V - 5V 最小分辨率1/100 | 0V - 5V 最小分辨率1/100 | 0V - 5V 最小分辨率1/100 |
| 占空比 | 0% - 100% 最小分辨率1/100 | 0% - 100% 最小分辨率1/100 | 0% - 100% 最小分辨率1/100 |
| X,Y | 0-99 | 0-99 | 无 |
| 偏移 | 无 | 无 | 正向偏移最大5V 最小分辨率1/100 负向偏移最大3V 最小分辨率1/100 |
| 输出波形种类 | 直流波形,正弦波,占空比波形,xy缺齿波 | 直流波形,正弦波,占空比波形,xy缺齿波 | 直流波形,正弦波,占空比波形 |

1.3专业万用表参数

| 型号 | JDS100A（汽修款） | JDS100B（汽修款） | JDS100C（普通款） |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流电压 | 0V - 600V | 0V - 600V | 0V - 600V |
| 交流电压 | 0V - 400V(有效值) | 0V - 400V(有效值) | 0V - 400V(有效值) |
| 电阻 | 0Ω - 40MΩ | 0Ω - 40MΩ | 0Ω - 40MΩ |
| 电容 | 最大到100uf (30秒充电时间) | 最大到100uf (30秒充电时间) | 最大到100uf (30秒充电时间) |
| 二极管 | 0V - 1.5V | 0V - 1.5V | 0V - 1.5V |
| 通断检测 | 低于30Ω发声 | 低于30Ω发声 | 低于30Ω发声 |

1.4电磁阀驱动盒参数

| 输入电压 | 直流12V |
| --- | --- |
| 输入通道数 | 2 |
| 输出通道数 | 2 |
| 最大负载电流 | 2.1A (2通道叠加) |
| 最大负载下持续时间 | 10分钟 |
| 保护电路 | 有(当过载保护后,需要关机等待10分钟,即可再次使用) |

2示波器使用指南

2.1控制按键

●JDS100A,JDS100B,JDS100C此项操作一致.

按键  示波器一键直达

按键  万用表一键直达

控制键功能选择

2.2主界面

主界面下可通过控制键,选择功能,键确认进入.

●JDS100A和JDS100B具有车载信号提示菜单如下:

●JDS100C主菜单如下:

2.3 通道控制菜单

●JDS100A,JDS100B,JDS100C此项操作一致.

按下键进入CH1通道控制菜单.

此界面下

选择是否显示CH1的波形

可以根据具体数值选择电压和电流以及压力的比例关系

选择是否开启波形反相

对于使用电流钳或是压力传感器的情况,再次按下键可以选择相应的单位

改变单位-电压V-电流A-压力B

无效

无效

2.4 触发控制菜单

●JDS100A,JDS100B,JDS100C此项操作一致.

按下键进入触发控制菜单.

无效

无效

选择触发模式 - 自动触发 或 正常触发

注:	自动触发: 在没有触发信号的时候,也正常显示波形数据.

正常触发: 只有在出现触发信号的情况下才显示波形数据.

2.5 时基控制菜单

●JDS100A,JDS100B,JDS100C此项操作一致.

按下键进入时基控制菜单.

测量光标是否开启

无效

选择测量光标的测量对象,是时间还是电压.

2.6 功能菜单

●JDS100A,JDS100B,JDS100C此项操作一致.

按下键进入对比波形控制菜单.

选择储存对比波形A或B

无效

选择是否显示对比波形.

注:	在开启对比波形后,键的功能就是保存对比波形,

在关闭对比波形后,键的功能是保存当前的波形数据到文件.

再次按下进入出厂模式设定

进入出厂模式

无效

无效

无效

自动校准波形基准参数

恢复出厂设置

注:	在启用自动校准之前,请确认没有任何外部连接!

2.7 示波器控制说明

●JDS100A,JDS100B,JDS100C此项操作一致.

当红框内图标闪烁时

控制CH1波形移动

控制CH1波形档位变化

当蓝框内图标闪烁时

控制垂直时基变化

当光标打开,且在光标菜单时

控制S1移动

控制S2移动

3 信号模拟

●JDS100A,JDS100B为车用信号模拟器,具有X+Y曲轴及凸轮轴信号模拟功能.

●JDS100C不具备X+Y曲轴及凸轮轴信号模拟功能.

●JDS100A,JDS100B信号模拟菜单如下:

选择 频率 ↔ X-有齿

选择 波形 ↔ Y-缺齿

选择 幅度 ↔ 占空比

选择数字

改变数字

●JDS100C信号模拟菜单如下:

选择 频率 ↔ 偏移

选择 波形

选择 幅度 ↔ 占空比

选择数字

改变数字

注:波形输出的参数都是随数字的改变事实改变的.

4 万用表

●JDS100A,JDS100B,JDS100C此项操作一致.

选择 直流电压 ↔ 交流电压

选择 电阻 ↔ 二极管

选择 通断 ↔ 电容

静止当前显示.

5 辅助功能说明

5.1设置参数

●JDS100A,JDS100B,JDS100C此项操作一致.

从主菜单进入设置后,可以修改或是查看相关数据.

语言支持中文,英文,俄文,葡萄牙文,西班牙文.

声音可以关闭.

截取的图片和保存的波形都可以预览,并调出显示.

5.2 一键截图

●JDS100A,JDS100B,JDS100C此项操作一致.

长按 键 会弹出截图菜单,选择截图保存的编号即可.(编号范围0-7)

5.3 一键保存波形

●JDS100A,JDS100B,JDS100C此项操作一致.

在Ref_A,Ref_B都关闭的情况下,长按会弹出波形保存菜单,选择要保存波形的编号即可,(编号范围0 - 29)

5.4一键保存对比波形

●JDS100A,JDS100B,JDS100C此项操作一致.

在Ref_A或Ref_B打开的情况下,长按就可以保存对比波形.

6设备使用要点

6.1示波器要点

本机示波器的触发功能是由系统自动识别,无需用户调节,用户可以根据实际的显示情况选择自动触发(触发或非触发波形都会显示,一般用于周期线较强的信号)

正常触发(只显示触发信号,一般用于显示偶发信号,或是间隔时间较长的周期性信号)

JDS100A,JDS100B用户在使用示波器测量汽车信号的时候,不建议使用一键自动的功能,应该从预置菜单进入相应的功能,由于各个车型间的差别,在预置菜单不能完全显示波形的时候,手动调节时基或是电压档位,实现波形显示.

对于有的波形触发是偶发信号的情况(波形显示时有时无),建议使用正常触发的功能,可以让波形显示的更稳定.

仪器保存的波形或截图,可以通过内置U盘的方式,转移到其他仪器上打开,让重要的波形数据,有了共通性.

6.2信号发生器要点

DS100A,JDS100B用户从车用信号发生器预置菜单进入的功能(自定义除外),会有红色区域的限制,表示为不可调节.

DS100A,JDS100B的车用信号发生器的玄波类信号,属于交流信号,会有负电压存在,但不影响整体0V - 5V的变化范围.

DS100A,JDS100B型号根据实际需求默认调节偏移值,DS100C型号用户可以根据自身需求手动调节偏移值.

6.3专业万用表要点

●JDS100A,JDS100B,JDS100C此项操作一致.

直流电压最大不要超过 600V

交流电压最大不要超过 400V

测量电容时容值越大充电时间越长,最大100uf时需要30s.

7软件升级

7.1内置U盘

●JDS100A,JDS100B,JDS100C此项操作一致.

在关机状态下, 和 同时按下会进入U盘模式,此时用USB线连接电脑,即可读出U盘内的内容.

说明:本机的截图,保存的波形文件都在U盘中.可导入电脑.

7.2固件升级

●JDS100A,JDS100B,JDS100C此项操作一致.

进入U盘模式后,将升级文件updata.bin拷入内置U盘(最好在拷入前将内置U盘格式化).按键  键按下升级.

8 JDS100A,JDS100B某些功能需要用户额外购买配件实现

点火->次级点火

此功能需要使用 JH-01COP 独立点火探头实现.

JH-01COP 独立点火探为用户自行购买

●JDS100A用户需自行购买香蕉头转BNC

●JDS100B标配 香蕉头转BNC.

执行器->发动机气缸压力,排气压力,进气压力

此功能需要使用 JH-APT_100 压力套件实现

JH-APT_100 压力套件为用户自行购买

●JDS100A用户需自行购买香蕉头转BNC

●JDS100B标配 香蕉头转BNC.

车用信号发生器如需驱动大电流的执行器.

●JDS100A用户需自行购买需要用户自行购买驱动盒.

●JDS100B标配驱动盒.

9 JDS100B电磁阀驱动盒使用说明

注意:	最好在连接驱动盒之前将输出波形调好,否则可能会造成电流过大.

本驱动盒最大负载电流为2A,满载持续工作时间不超过30分钟.

设备有保护装置,如果因过载造成断路,请关闭设备过5分钟后再重新链接皆可.

连接方法:

将香蕉头转BNC接头插入设备,GND插入黑色插孔,singnal端插入信号输出口.

注意区分正负极,

使用BNC线连接设备和驱动盒,BNC_out连接BNC_a,BNC_a再连接到驱动盒的CH1in或CH2in

注意:此驱动盒为双通道结构,但本仪器为单通道输出,所以可以任意连接一个通道即可.

之后用电源线连接12V电压(汽车电瓶或是电源都可以).12V_out连接驱动盒的12Vin

在信号源端设置好要输出的波形,之后链接要驱动的设备.

如喷油嘴,

将驱动盒的OUT1或OUT2(具体看输入的是CH1in或是CH2in)链接IN+,OUT-链接IN-即可,

此时调节信号源的频率或是占空比,就可以改变喷油的频度或强度.