HJJDS6031S

目录

参数描述:	2

外观	4

界面显示引导	5

按键	6

操作介绍	7

按下 CH 键:	7

按下 PARM:	8

按下 TRIG:	8

第一次按下 HORI:	9

第二次按下 HORI:	10

第一次按下 MENU:	10

第二次按下 MENU:	11

第三次按下 MENU:	12

OK 键的功能:	12

切换信号发生器	12

信号发生器界面及操作	13

程序升级(U盘模式)	13

参数描述:

示波器

通道  						1

带宽						50MHz

实时采样     				200MSa/s

单通道存储深度         		4Kpts

输入耦合            		AC、DC

输入阻抗	          		1MΩ 25pF

最大输入电压		 		表笔硬件:40V (probe X1); 400V (probe X10) 可以测量 220V

(probe X100) 2000V voltage can be measured

探头衰减	             	1X、10X

设置探头衰减系数			1X、10X、100X

采样模式					实时采样(10ns-50ms)/扫描采样(100ms-5s)

垂直灵敏度 					10mV-5V (Probe 1X) 100mV-50V (probe 10X) (1,2.5,5 步进)

垂直精度					+/-3%

垂直分辨率					8bit

水平扫描范围				10nS/div-5S/div(1,2.5,5 步进)

触发模式					自动, 正常和单次

触发类型					上升沿, 下降沿

自动检测		 			支持 (50Hz-30MHz)

光标测量					支持时间和电压光标测量

信号发生器

波形						方波,正弦波,直线电压

频率						1Hz - 40KHz

幅度						5V(最大-+2.5V),

偏移						最大-+2.5V

方波占空比					0% - 100%(最小分辨率1%)

显示屏 						3.2寸, 16位色, TFT, 320 * 240

电池						2800 + mA 可在标准状态(时基1ms 档位1V)下工作6小时							以上

尺寸 							195 * 99* 39(mm)

外观

界面显示引导

按键

主界面按键如下

CH						进入通道控制菜单

PARM					显示参数

Power					开机和关机

AUTO					自动搜索波形

TRIG						进入触发控制菜单

HORI					进入时基控制菜单

STOP/RUN				启动/停止波形显示

MENU					进入系统控制菜单

OK						在相应的菜单下的功能键

↑						在相应的菜单下的功能键

↓						在相应的菜单下的功能键

←						在相应的菜单下的功能键

→						在相应的菜单下的功能键

# F1						在相应的菜单下的功能键

F2						在相应的菜单下的功能键

F3						在相应的菜单下的功能键

操作介绍

按下 CH 键:

功能键介绍

↑						电压档位控制

↓						电压档位控制

←						波形水平位置控制

→						波形水平位置控制

F1						开启/关闭波形显示

F2						选择衰减 x1,x10,x100

F3						选择耦合AC 或 DC

按下 PARM:

功能键介绍

↑						电压档位控制

↓						电压档位控制

←						波形水平位置控制

→						波形水平位置控制

F1						无效

F2						无效

F3						无效

按下 TRIG:

功能键介绍

↑						触发位置控制

↓						触发位置控制

←						触发位置控制

→						触发位置控制

F1						选择上升沿/下降沿触发

F2						选择是否开启智能触发(自动寻找触发位置)

F3						选择自动/正常/单次 触发模式

第一次按下 HORI:

功能键介绍

↑						时基控制

↓						时基控制

←						时基箭头位置控制

→						时基箭头位置控制

F1						选择是否显示测量标线

F2						选择测量标线测量的目标

F3						选择测量标线的类型

第二次按下 HORI:

功能键介绍

↑						测量标线2的位置控制

↓						测量标线2的位置控制

←						测量标线1的位置控制

→						测量标线1的位置控制

F1						无效

F2						无效

F3						无效

第一次按下 MENU:

功能键介绍

↑						无效

↓						无效

←						无效

→						无效

F1						选择要存储的波形的位置 A或是B

F2						选择要存储的波形

F3						是否显示存储的波形

第二次按下 MENU:

功能键介绍

↑						无效

↓						无效

←						无效

→						无效

F1						选择通道显示是否反相

F2						选择语言种类

F3						声音开关

第三次按下 MENU:

功能键介绍

↑						无效

↓						无效

←						无效

→						无效

F1						自校准(注意校准前断开所有信号连接)

F2						截图相关选项

F3						按下确认回复出厂设置

OK 键的功能:

在截图功能没有开启的情况下,ok键一键保存波形(对应到A或B)

在截图功能开启的情况下,ok键一键截图(截取的图片在U盘模式中查看)

切换信号发生器

在示波器或信号发生器界面下长按MENU按可实现两种功能的切换

信号发生器界面及操作

功能键介绍

↑						修改所选数字

↓						修改所选数字

←						选择需要修改的数字

→						选择需要修改的数字

F1						选择频率/偏移

F2						选择波形

F3						选择幅度/占空比

程序升级(U盘模式)

关机后OK键和开机键同时按下就可以进入U盘模式(链接usb线后pc端会出现U盘)

把升级文件update.bin拷入U盘,按下菜单(MENU)键升级.